# Manual de desenvolvimento
Empathy Bot

Setembro de 2019

# O Hardware

- Raspberry PI

- BrickPI by dexter Industries

- Raspberry PI Serial Camera

- Speaker

- Button

Nota sobre as peças: Uso do BrickPi é opcional, sendo facilmente substituído por peças comuns.

# A Câmera

- A câmera deve ser instalada na porta serial do Raspberry PI

# O ambiente

- DexterOS

  - Sistema operacional desenvolvido pela Dexter industries.

  - Já instalado Python 2 e Bibliotecas para controle do BrickPi.

- Conexão com a internet.

Dica: Conectar raspberry PI a mesma rede wifi do computador de acesso para se conectar ao workspace do robô, após isso acesse página de configuração: Acesse aqui

# O Software

- Versão do Python: O Empathy Bot foi desenvolvido em Python 2 devido a facilidade de integração com o BrickPI.

- Código fonte: Acesse

# Configurações

- Copiar arquivo Main.py para a pasta /home/pi/EmpathyBot/

- Copiar pasta de áudios para /home/pi/EmpathyBot/audio/

- Instalar Microsoft Cognitive Faces

  - No terminal: pip install cognitive_face

- Definir as portas corretas para cada componente.

PORT_4 - Porta referente ao botão

PORT_A - Porta referente ao Motor

PORT_D - Porta referente ao Motor

- Conexão com a microsoft

  - Na sua conta azure gere uma chave de acesso para o serviço de cognitive faces na região Brazil South.

  - Insira a chave gerada no campo KEY = 'INSIRA AQUI'

  - https://azure.microsoft.com/pt-br/services/cognitive-services/

# Documentação

Funções

Realiza a captura da foto

Realiza a conexão com o Azure e chama a função emotion(faces) com os parametros retornados pela microsoft.

Define qual foi a emoção com maior valor de confiabilidade e chama a função Vozes com o nome da maior expressão como parâmetro.

Reproduz o áudio correspondente ao parâmetro recebido.

Função main onde é definida a ordem de execução das funções assim como os movimentos a serem realizados.

- sensor_toque retorna True ao ter o botão pressionado

- andar recebe valor com velocidade que andar ( Ex: 0 até 255)

- tempo recebe valor em milissegundos com o tempo de espera para a próxima função.

- BrickPiUpdateValues atualiza as leituras e escritas para os sensores do brickPI.